Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleksel Beceri Eğitimi sınavı

İstasyon 1

Yönerge: Cıvalı tansiyon aletini ve steteskobu kullanarak masadaki maketin kan basıncını ölçünüz ve sonucu gözetmeninize söyleyiniz.

Süre: 3 dakika

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleksel Beceri Eğitimi sınavı

İstasyon 1

Gözetmen yönergesi

Sayın Gözetmen,

Bu istasyonda öğrencimizden masadaki simulatör üzerinde kan basıncı ölçmesini ve sonucu söylemesini istiyoruz. Maket kumandası üzerindeki ayar düğmesini kullanarak kan basıncını sistolik 100-170, diyastolik 50-110 arasında olacak şekilde ayarlayınız. Maketin ayarlarını her öğrenci için değiştiriniz. Aşaıdaki puanlama cetveline göre puan veriniz:

| İşlem | Gözleminiz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yaptı | Yapmadı |
| - Tansiyon aletinin manşonunu maketin koluna dirsekten 2 cm yukarıda olacak şekilde sardı mı? | + | - |
| - Tansiyon aletinin manşonunu işaretli kısım brakiyal arter üzerine gelecek şekilde sardı mı? | + | - |
| - Steteskobu manşonun altına sıkıştırdı mı? | - | + |
| - Manşonun valfini dominant elin başparmak ve işaret parmağıyla kumanda edebildi mi? | + | - |
| - Manşonu şişirirken nabzı kontrol etti mi? | + | - |
| - Manşonu nabız kaybolduktan sonra 30-40 mmHg daha şişirdi mi? | + | - |
| - Manşonun havasını saniyede 2-5 mmHg olacak şekilde indirdi mi? | + | - |
| - Sistolik kan basıncı değerini ±5mmHg olacak şekilde doğru verebildi mi? | + | - |
| - Diyastolik kan basıncı değerini ±5mmHg olacak şekilde doğru verebildi mi? | + | - |
| - Ölçümü tamamladıktan sonra manşonun havasını tamamen indirebildi mi? | + | - |